EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018

ANEXO XIII

# SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR SERAFIM MARQUES

LOCAL: RUA GUANABARA

MUNICIPIO: RANCHO ALEGRE-PR.

# MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

Estas especificações são destinadas a compreensão e complementação dos projetos executivos da obra.

      1. Identificação 
          Obra: Reforma e Ampliação
           Local: Escola Municipal Arthur Serafim Marques - Rancho Alegre

2. Serviços Preliminares
             Deverá ser fixada uma placa de obra conforme o modelo


         3. Fundação 
            3.1 As fundações serão em estacas a trado manual, com diâmetro nominal de 0,20m e profundidade tal que penetre no mínimo 2,0m no solo.
                   As   estacas serão executadas, bem como seus prolongamentos em concreto fck=18,0 Mpa no traço 1:2:4 e armadas com as barras de aço o 8,0mm e estribadas com barras de aço o 4,2mm espaçadas a cada 0,17m.

3.2. Vigas Baldrame 
                       Sobre as estacas ou seus prolongamentos, serão executadas vigas baldrame de dimensões (15x25) cm em concreto fck=18 Mpa no traço 1:2;4, armadas com 4 barras de aço o 10,00mm e estribadas com barras de aço o 4,20 mm a cada 0,12m.

4. Alvenaria

4.1. As alvenarias de elevação serão executadas em tijolos de barro de 6 furos (9x14x19)cm assentados de ¹/² vez, com argamassa mista de cimento , cal e areia no traço 1:2:8 de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e prumados. A espessura da junta de assentamento deverá ser no máximo de 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. As duas primeiras fiadas de tijolos deverão ser assentados em argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 para proteção contra umidade.

5.1 Vigas de respaldo 
  Nos respaldos das paredes, vigas serão interligadas aos pilares de travamento das paredes.

Estas vigas terão dimensões de (0,15x0,30)m armadas com barras de aço 0 10,0mm e 8,00mm estribadas com barras de aço o 4,2mm a cada 0,12m.

Os pilares de travamento das paredes e lajes serão em concreto fck=18Mpa traço 1:2:3 e armada com 4 barras de aço 10,00mm e estribado com barras de aço 4,20mm a cada 0,12m.

5.3. Laje 
  A laje da Construção do Depósito será pré-moldada H = 12cm com uma capa de concreto 0,03m no traço 1:2:3.

6. Cobertura
     Na cobertura será em estrutura metálica com perfil "U" e na chapa de 13", as telhas serão de fibrocimento de 6mm.

7. Piso 
    7.1. Contra Piso:
     Sobre a terra apiloada e compactada, após colocadas as canalizações que passam sob piso, será executada uma camada de concreto simples com espessura de 0,05m e traço 1:2:4 desempenado. 
     7.2. Piso cerâmico
     	Sobre o contra piso executado, serão assentadas piso de cerâmicas PEI-5 fixadas com cimento cola e rejuntadas.
      7.3.    Piso da Cantina deverá ser retirado para a execução de um novo contra-piso de espessura 5,00mm.

8. Esquadrias

As esquadrias para a claridade e ventilação serão de ferro com vidros.

9. Instalações Elétricas 
    As instalações elétricas serão em circuito aberto, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70°C 750V bem esticados, embutido na alvenaria ou laje por eletrodutos para os pontos de luz, tomadas e interruptores.

A alimentação de todos os circuitos se dará através de um padrão bifasico de 70A.

As luminárias fluorescentes (2x40A)  serão de sobrepor.

Os circuitos serão protegidos separadamente por disjuntores localizados em uma caixa de distribuição

10. Instalações Hidro Sanitárias 
      10.1. A edificação é abastecida por água através de um cavalete de entrada que abastece o reservatório de 500 litros localizado sobre a cantina .

Por gravidade, os pontos de água serão abastecidos através de tubos de PVC  a uma fossa séptica com sumidouro, após passar por caixas de inspeção.

10.2 Louças e Metais
   Nos pontos de água as torneiras e registros serão de metal.

11. Revestimento 
       As paredes internas, externas e laje receberam revestimento em argamassa constando de três camadas superpostas, continuas e uniformes de chapisco, com argamassa de cimento, areia e cal no traço 1:2:8 e reboco com argamassa de areia e cal.
        O preparo das dosagens deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando-se perda de água ou segregação dos materiais.
      A mistura deverá apresentar massa homogênea e a quantidade a ser preparada deverá atender às necessidades dos serviços a executar em cada etapa.
     Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento as superfícies a reverter deverão apresentar-se limpas e molhadas.
    Os revestimentos primários e revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

12. Vidros 
        Os vidros serão do tipo liso.
        Seu assentamento será com massa branca preparada com óleo de linhaça de primeira qualidade e terão espessura mínima de 3,00mm.

13. Pintura 
      Preliminarmente todas as superfícies á serem pintadas deverão ser preparada e receberão uma demão de fundo próprio.

Após preparada, as superfícies a serem pintadas receberão duas demãos de tinta própria para cada tipo de superfície.


14. Calçada Externa, Grama e limpeza da obra.
       Será executado em todo o perímetro do Depósito uma calçada de concreto simples no traço 1:2:4 de espessura 0,05m junta de dilatação a cada dois metros. 
                            A obra deverá ser entregue limpa e acabada.


                            Rancho Alegre, 08 de Novembro de 2018

                       ____________________________________
                                             Luciano M. Resende 
                                   Engenheiro Civil CREA-PR  58.374/D